信义节能玻璃（芜湖）有限公司

四条浮法玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目

竣工环境保护验收意见

2018年1月11日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，信义节能玻璃（芜湖）有限公司（建设单位）、芜湖市环境监测中心站（验收监测单位）、安徽师范大学（环评单位）及3位行业专家共8人组成的验收工作组对信义节能玻璃（芜湖）有限公司四条浮法玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目开展竣工环境保护验收工作，建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，环评单位汇报了环评文件的落实情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，验收工作组最终形成验收意见如下：

- 项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路该公司现有厂区内。

建设性质：技改

建设规模：三条500t/d、700t/d与900t/d浮法玻璃生产线与一条500t/d光伏玻璃生产线熔窑烟气配套建设2套半干法脱硫装置+后置布袋除尘器，处理能力分别为：700t/d线与900t/d线共用1套25万m3/h的脱硫除尘装置，通过110米烟囱； 500t/d光伏玻璃生产线与500t/d浮法玻璃生产线建设1套18万m3/h的脱硫除尘装置，通过90米烟囱。

建设内容：具体是配套建设2套NID半干法脱硫除尘一体化装置；新增石灰混合器、脱硫反应器、后置布袋除尘器以及相应的电气控制系统、检测仪器等设备。

（二）建设过程及环保审批情况

环保审批情况：

信义节能玻璃（芜湖）有限公司与2016年9月委托安徽师范大学进行环境影响评价工作，编制了《信义节能玻璃（芜湖）有限公司四条浮法玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目环境影响报告表》，于2016年10月11日取得芜湖市环境保护局的批复（环内审2016【304】号）。该项目于2016年9月开工建设，2016年11月投入试运行。2017年5月企业委托芜湖市环境监测中心站对该项目建成内容进行项目竣工环保验收监测，依据监测及检查结果，编写了验收监测报告。

（三）投资情况

实际投资：项目实际总投资3000万元，属大气污染治理行业，环保投资3000万元，占总投资比例100%。

（四）验收范围：信义节能玻璃（芜湖）有限公司四条浮法玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目整体验收。

二、项目变更情况

原环评中是四条浮法玻璃生产线500t/d、600t/d、700t/d与900t/d线的熔窑烟气建设2套半干法脱硫装置+后置布袋除尘器，实际上是500t/d光伏玻璃生产线与500t/d浮法玻璃生产线建设1套18万m3/h的脱硫除尘装置， 700t/d线与900t/d线共用1套25万m3/h的脱硫除尘装置。

三、污染防治措施

（一）废气

本项目产生的废气主要为脱硫、除尘后外排的SO2、烟尘；另有石灰仓布袋除尘后外排的粉尘，项目建成后大幅降低SO2、烟尘的排放总量。

1. 700t/d与900t/d线的熔窑烟气共用1套25万m3/h的脱硫除尘一体化装置。两条生产线脱硝的烟气分别经过余热锅炉低温端回收热量以后、进入脱硫除尘一体化装置的直段反应器中与其中的Ca(OH)2反应脱硫后、再经过布袋除尘器除尘后从110m烟囱外排。配套1座100m3石灰仓和150m3废灰仓，料仓和废灰仓均设置布袋除尘器。

2. 500t/d光伏玻璃生产线与500t/d浮法玻璃生产线共用1套18万m3/h的脱硫除尘一体化装置。两条生产线脱硝的烟气分别经过余热锅炉低温端回收热量以后、进入脱硫除尘一体化装置的直段反应器中与其中的Ca(OH)2反应脱硫后、再经过布袋除尘器除尘后从90m烟囱外排。配套1座60m3石灰仓和150m3废灰仓，料仓和废灰仓均设置布袋除尘器。

- 废水

脱硫工程运行时没有废水排放，脱硫工作人员由内部调剂，不新增生活污水。

（三）噪声

本项目主要噪声源为脱硫工程的一些高噪声设备，如风机、泵类、吹灰器等，噪声值在80-90dB（A）之间，所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器，风机安装吸声材料，减少噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物产生的固废为脱硫渣，全部外售综合利用。

（五）其他环境保护设施

四条熔窑均安装了在线装置，监测因子：SO2、氮氧化物、烟尘，于2017年5月通过在线验收。

四、环境保护设施调试效果

2017年7月17 -18日芜湖市环境监测中心站对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间监测结果如下：

4.1废气监测结果

- 有组织废气

由监测结果可知：该项目500t/d、600t/d、700t/d、900 t/d生产线玻璃熔窑废气排放口颗粒物、SO2、NOx排放浓度均符合《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中标准限值要求，废气达标排放，排气筒高度符合要求。

（2）无组织废气

由监测结果可知：该项目厂界下风向颗粒物的最大值为0.029mg/m3,符合《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表3中无组织标准限值要求，废气无组织达标排放。

4.2厂界噪声监测结果

由监测结果可知：该项目各监测点昼、夜间Leq值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准限值要求，噪声达标排放。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为信义节能玻璃（芜湖）有限公司四条浮法玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

定期对脱硫设施进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放，确保外排的SO2总量达标。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

信义节能玻璃（芜湖）有限公司

2018年1月11日